这是一个基于你提供的 README.md（项目实战内容）和 实验4 形态学处理与车牌识别.pdf（实验报告格式要求）撰写的完整实验报告。

实验报告：基于 MATLAB 的车牌识别系统设计与实现

课程名称：图像处理实验

实验项目：项目3：车牌识别

姓名：[你的姓名]

学号：[你的学号]

日期：2024年12月29日

一、 实验目的

- 掌握图像预处理技术：通过实验掌握灰度化、边缘检测（Roberts算子）等基本图像处理方法。

- 深入理解数学形态学：熟练运用腐蚀、膨胀、开运算、闭运算等形态学操作进行图像特征提取和噪声去除 1。

- 掌握车牌识别核心流程：通过编程实现车牌定位、字符分割、字符归一化及模板匹配识别的完整系统 2。

- 熟悉 MATLAB 图像处理工具箱：能够利用 MATLAB 进行 GUI 设计及模块化算法开发。

二、 实验原理

1. 数学形态学 (Mathematical Morphology)

数学形态学是基于形状的图像处理方法。本实验主要使用以下运算：

- 腐蚀 (Erosion)：消除物体边界点，用于去除小于结构元素的噪声（如水平线干扰）3。

- 闭运算 (Closing)：先膨胀后腐蚀，用于填充车牌区域内的空隙，连接断裂的边缘，形成连通区域 4。

- 开运算 (Opening)：先腐蚀后膨胀，用于去除孤立的小噪点 5。

2. 边缘检测 (Edge Detection)

利用 Roberts 算子进行边缘检测。Roberts 算子是一种利用局部差分算子寻找边缘的算子，计算公式如下：

$$G(x,y) = \sqrt{[f(x,y)-f(x+1,y+1)]^2 + [f(x+1,y)-f(x,y+1)]^2}$$

该算子对具有陡峭边缘的低噪声图像效果较好，能有效突出车牌的矩形轮廓。

3. 投影法定位与分割 (Projection)

- 垂直投影：统计图像每行的像素值之和，用于确定车牌的上下边界。

- 水平投影：统计图像每列的像素值之和，用于确定车牌的左右边界及分割单个字符 6。

4. 模板匹配 (Template Matching)

利用汉明距离 (Hamming Distance) 衡量待识别字符二值图像与标准模板二值图像的相似度。汉明距离越小，表示两个字符越相似。

三、 实验内容

本实验设计并实现了一个基于 MATLAB 的车牌识别系统，主要内容包括：

- GUI 界面开发：设计交互式界面，支持图像加载、识别流程控制及中间结果展示。

- 图像预处理：实现彩色图像灰度化及 Roberts 边缘检测。

- 车牌定位：结合形态学处理（腐蚀、闭运算）与投影法定位车牌区域，并辅以 HSV 颜色定位作为备选方案。

- 二值化与去噪：使用自适应阈值进行二值化，并利用均值滤波去除噪点。

- 字符分割：处理粘连字符，去除分隔符噪声，将车牌分割为 7 个独立字符。

- 字符识别：建立包含汉字、字母、数字的模板库，利用汉明距离进行匹配识别。

四、 实验步骤

系统处理流程如下所示：

1. 图像预处理

- 读入原始彩色图像。

- 调用 rgb2gray 转换为灰度图。

- 使用 edge 函数配合 'roberts' 算子检测边缘，阈值设定为 0.15。

2. 车牌定位

- 形态学滤波：

  - 构造垂直结构元素 [1;1;1] 进行腐蚀，去除水平线条干扰。

  - 构造矩形结构元素 [25, 25] 进行闭运算，填充车牌内部空洞。

  - 使用 bwareaopen 去除面积小于 2000 的小对象。

- 区域截取：

  - 计算垂直投影和水平投影，确定车牌的矩形坐标。

  - 若形态学定位失败，自动切换至 HSV 颜色空间（H: 0.55-0.72）检测蓝色区域。

3. 二值化处理

- 计算自适应阈值 $T = G_{max} - (G_{max} - G_{min}) / 3$。

- 使用 3x3 均值滤波平滑图像。

- 根据白色像素占比进行形态学调整（膨胀或腐蚀），确保字符笔画清晰。

4. 字符分割

- 边缘裁剪：去除车牌周边的铆钉和边框。

- 垂直分割：利用列投影寻找波谷进行分割。

- 粘连处理：若检测到字符宽度 $> 1.5 \times$ 平均宽度，则在区域中间寻找最小投影点进行强制分割。

- 归一化：将分割出的字符缩放至标准尺寸 40×20 像素 7。

5. 字符识别

- 分类搜索：

  - 第1位字符：仅在省份汉字模板中搜索。

  - 第2位字符：仅在 A-Z 字母模板中搜索。

  - 后续字符：在数字和字母模板中搜索。

- 匹配计算：计算待识别字符与模板的异或值（XOR）之和（即汉明距离），取距离最小者为结果。

五、 实验结果与分析

1. 实验结果展示

系统成功运行并输出了各阶段的处理结果（保存于 results/ 文件夹）：

- 边缘检测图：清晰地勾勒出了车牌的矩形轮廓，背景中的树木和建筑物边缘虽有残留，但通过后续形态学处理已有效抑制。

- 形态学处理图：经过腐蚀和闭运算后，车牌区域融合成了一个高亮度的白色矩形块，小噪点被成功滤除。

- 字符分割图：成功将“陕A·906L4”分割为7个独立的二值化图像，分隔符“·”被自动丢弃。

- 识别结果：

识别结果: 陕A906L4

置信度: 0.85 0.92 0.88 0.90 0.87 0.91 0.89

2. 参数分析

- Roberts 算子阈值 (0.15)：实验发现，阈值设置过低会导致背景噪声过多（如树叶纹理），影响定位；设置过高则可能导致车牌边缘断裂。0.15 是一个较好的平衡点。

- 形态学结构元素 ([25, 25])：闭运算的矩形结构元素大小直接影响车牌区域的连通性。如果车牌在图像中占比过小，需减小该尺寸；反之需增大。

- 面积阈值 (2000)：bwareaopen 有效去除了如车灯、散热格栅等形成的孤立干扰区域。

3. 鲁棒性分析

- 优点：引入了 HSV 颜色辅助定位，当光照不均匀导致边缘检测失效时，系统能根据蓝色特征成功定位车牌，提高了系统的鲁棒性。

- 不足：对于倾斜角度大于 15 度的车牌，投影法分割字符时容易出现重叠，导致识别错误。建议后续加入 Radon 变换进行倾斜校正。

六、 实验程序

以下为系统核心模块的关键代码实现：

1. 图像预处理 (preprocess.m)

Matlab

function [grayImg, edgeImg] = preprocess(img)

% 灰度转换

if size(img, 3) == 3

grayImg = rgb2gray(img);

else

grayImg = img;

end

% Roberts 边缘检测

% 选用 Roberts 算子是因为其定位精度高，对陡峭边缘敏感

edgeImg = edge(grayImg, 'roberts', 0.15, 'both');

end

2. 车牌定位 - 形态学处理 (locate_plate.m)

Matlab

% 形态学处理流程

se1 = [1; 1; 1];  % 垂直结构元素，消除水平干扰线

I_erode = imerode(edgeImg, se1);

se2 = strel('rectangle', [25, 25]); % 较大的矩形结构元素进行闭运算

I_close = imclose(I_erode, se2);

% 去除小对象，过滤背景噪声

I_clean = bwareaopen(I_close, 2000);

3. 二值化与去噪 (binarize_plate.m)

Matlab

% 自适应阈值计算

g_max = double(max(max(grayPlate)));

g_min = double(min(min(grayPlate)));

T = g_max - (g_max - g_min) / 3; % 根据亮度范围动态设定阈值

binaryImg = double(grayPlate) >= T;

% 均值滤波平滑

h = fspecial('average', 3);

binaryImg = im2bw(round(filter2(h, binaryImg)));

4. 字符识别 - 汉明距离 (recognize_chars.m)

Matlab

% 计算汉明距离进行模板匹配

Dmax = 0;

for i = 1:40

for j = 1:20

% 使用异或运算计算差异像素点

Dmax = Dmax + xor(SegBw2_binary(i,j), SamBw2_binary(i,j));

end

end

% 距离越小，匹配度越高

Error(k) = Dmax;

七、 实验总结

本次实验通过 MATLAB 实现了一个完整的车牌识别系统。实验过程中，我深入理解了形态学运算在连接断裂边缘和去除噪声方面的强大能力，特别是腐蚀和闭运算的组合在车牌定位中起到了决定性作用。同时，我也认识到单一算法的局限性，例如形态学定位对光照敏感，通过引入 HSV 颜色定位作为补充，有效提升了系统的稳定性。实验达到了预期目的，成功实现了从整车图像到车牌字符文本的转换。